# 国标材料待补数据 · 查找清单

DSH 工程模式 · 按此清单找数据，填进 gb_materials.json 即自动生效

当前状态：18 个牌号　·　12 个可直接用于设计　·　6 个缺数据用不了

# 一、最急：这 6 个牌号缺数据，现在完全用不了

缺的主要是【弹性模量 E】和【泊松比 ν】—— 这两个是有限元计算的必需项，缺了连位移都算不出来。

| 牌号 | E | ν | σy | σb | ρ | 缺哪些（要去找） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT200 | — | — | — | 200 | 7200 | 弹性模量 E、泊松比 ν、屈服强度 σy |
| QT500_7 | — | — | 320 | 500 | — | 弹性模量 E、泊松比 ν、密度 ρ |
| ZCuSn10P1 | — | — | 130 | 220 | — | 弹性模量 E、泊松比 ν、密度 ρ |
| ZL104 | 68900 | 0.33 | — | 150 | 2700 | 屈服强度 σy |
| GCr15 | — | — | — | — | — | 全部 5 个字段 |
| H62 | — | — | — | — | — | 全部 5 个字段 |

▲ 表中已填的是国标原文值（可直接用）；横线（—）就是要找的。

# 二、次急：这 6 个牌号有值但不是国标，需找国标真值替换

它们现在用的是【等效材料】的数值（欧美标），能算但结论不能宣称符合国标。找出国标真值后替换，系统会自动优先使用。

| 牌号 | 当前 σy（非国标） | 当前 σb（非国标） | 现用等效材料 | 要找 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Cr | 655 | 760 | Steel AISI 4140 (quenched & tempered) | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |
| 6061_T6 | 276 | 310 | Aluminum 6061-T6 | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |
| 20CrMnTi | 655 | 760 | Steel AISI 4140 (quenched & tempered) | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |
| 7075_T6 | 503 | 572 | Aluminum 7075-T6 | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |
| 2A12 | 503 | 572 | Aluminum 7075-T6 | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |
| Cr12MoV | 655 | 760 | Steel AISI 4140 (quenched & tempered) | 屈服强度 σy、抗拉强度 σb |

# 三、每个字段去哪里找

| 字段 | 为什么缺 / 去哪找 |
| --- | --- |
| 弹性模量 E 泊松比 ν | ★ 关键认知：GB【产品标准】（GB/T 700、GB/T 3077 等）本来就不列这两个 —— 它们属【材料常数】，不在产品标准里。所以「官方未列」是正常的，不要去产品标准里找。 正确来源： ① 《机械设计手册》（成大先，机械工业出版社）第 1 卷 常用工程材料表 —— 有完整 E/ν，按牌号查，最快 ② GB/T 22315（金属材料 弹性模量试验方法） ③ 供应商技术数据书（钢厂 / 铝厂 TDS） ④ 权威材料数据库（注意核对材料状态） |
| 屈服强度 σy 抗拉强度 σb | 这两项【产品标准里有】，但部分标准的官方 PDF 是【扫描图片】无法自动提取： · 40Cr / 20CrMnTi → GB/T 3077-2015 有完整力学表（扫描页）→ 人工读图或查手册 · 6061-T6 / 7075 / 2A12 → 力学在 GB/T 6892-2023（纯图片）→ 查 GB/T 3190 附录或铝材手册 · H62 → GB/T 5231 是【成分标准】，力学要去 GB/T 2059（加工铜合金） · GCr15 → GB/T 18254 只给硬度 179~207 HBW，不列屈服/抗拉 → 查轴承钢手册 · HT200 → 灰铸铁【无屈服平台】，标准只给抗拉 ≥200 → 查手册 · ZL104 → GB/T 1173 不列屈服（铸造铝）→ 查手册（T6 态 Rm 230） |
| 密度 ρ | 牌号级常识值，《机械设计手册》或 GB/T 标准附录取。 ⚠️ 单位必须用 kg/m³（不是 g/cm³）。例如 7.85 g/cm³ 要写成 7850。 |

# 四、填到哪里

文件（唯一数据源）：

C:\Users\j1877\Desktop\DSH-SW-and-CAD-main\engineering\tools\physics\gb_materials.json

找到数据后，把对应牌号里的 null 改成数值即可。字段名：

E_mpa（MPa）　nu（泊松比）　yield_mpa（MPa）　uts_mpa（MPa）　density_kg_m3（kg/m³）

填好后系统自动生效：报告会从【等效兜底】变成【GB 原文值】，并可用国标口径出结论。

# 五、找数据时的 3 个注意点

1. 必须区分【材料状态】。同一个 6061，T6 态与 O 态屈服差几倍；45 钢正火与调质也不同。标准号 + 状态要一起记。

2. 屈服强度按【厚度分档】。Q235 / Q355 的屈服随板厚变化（≤16mm 与 >16mm 不同），按实际零件厚度取对应档。

3. 数值区间取下限（保守）。标准写 370~500 时取 370 —— 系统已按此规则处理。

# 六、时间有限时的优先顺序

| 优先级 | 牌号 | 已有国标值 | 还差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 最高 | ZCuSn10P1 | σy=130、σb=220（GB/T 1176 砂型 S 态） | E、ν、ρ |
| ① 最高 | QT500-7 | σy=320、σb=500（牌号定义） | E、ν、ρ |
| ② 高 | H62 | 无（GB/T 5231 只是成分标准） | 全部 5 项（查 GB/T 2059 + 铜合金手册） |
| ② 高 | GCr15 | 无（标准只给硬度） | 全部 5 项（查轴承钢手册） |
| ③ 中 | HT200 | σb=200（牌号定义抗拉） | E、ν（σy 建议留空，脆性材料无屈服） |
| ③ 中 | ZL104 | σb=150（GB/T 1173 F 态） | σy（查手册 T6 态） |

——— 清单完 · 数据填进 gb_materials.json 即自动生效 ———