新手练手关

请帮我制造一个机械工厂常用的机械臂

中等难度

请设计一套完整的四工位自动化精密加工转台。该装置需要通过单一主动力输入，实现转台间歇分度、工件夹紧、加工头升降、双轴同步传动及机械联锁。﻿

整套机构必须形成真实、完整的三维机械装配体。所有零件使用 mm 作为尺寸单位，未指定的尺寸由设计者根据实际机械结构确定。﻿

一、整机总体参数﻿
1. 底座最大长度：500。﻿
2. 底座最大宽度：450。﻿
3. 整机最大高度：550。﻿
4. 转台直径：300。﻿
5. 工位数量：4。﻿
6. 相邻工位分度角：90°。﻿
7. 转台额定工件质量：每工位5 kg。﻿
8. 主输入轴转速：30 rpm。﻿
9. 主输入采用单一旋转动力源。﻿
10. 转台必须实现间歇运动，分度过程中工件随转台运动，定位阶段必须可靠保持位置。﻿
11. 夹紧机构、升降机构和转台分度机构之间必须具有明确的机械协调关系。﻿

二、四工位间歇分度机构﻿
采用槽轮机构实现转台的四工位间歇分度。﻿

要求：﻿
1. 设计主动拨盘、驱动销、四槽槽轮、转轴和支撑结构。﻿
2. 槽轮每次分度90°。﻿
3. 主动拨盘连续旋转时，槽轮必须实现间歇运动。﻿
4. 分度结束后，槽轮必须能够可靠定位。﻿
5. 设计合理的锁止弧或其他机械定位结构。﻿
6. 槽轮槽口必须具有合理的宽度、圆角和加工空间。﻿
7. 驱动销与槽轮槽口之间必须具有合理的配合间隙。﻿
8. 驱动销进入和退出槽口时不得发生不合理干涉。﻿
9. 转台轴必须具有合理的轴承支撑和轴向定位。﻿
10. 转台不得依靠不合理的固定约束来伪装成间歇运动机构。﻿

三、单输入机械联动系统﻿
整个装置只设置一个主输入旋转轴。﻿
主输入轴通过齿轮、凸轮、连杆或其他合理的机械传动结构，协调以下动作：﻿

1. 转台分度。﻿
2. 工件夹紧。﻿
3. 加工头下降。﻿
4. 加工头保持。﻿
5. 加工头上升。﻿
6. 工件松开。﻿

要求：﻿
- 所有动作必须具有合理的先后关系。﻿
- 转台运动期间，加工头必须处于安全抬升位置。﻿
- 加工头下降期间，转台必须处于定位状态。﻿
- 工件未被可靠夹紧时，加工头不得进入加工位置。﻿
- 加工头未完全抬升时，转台不得开始下一次分度。﻿
- 设计合理的机械联锁结构。﻿
- 不允许仅通过文字说明假定这些动作已经实现。﻿
- 所有关键动作必须具有明确的机械结构和运动关系。﻿

四、双轴同步传动机构﻿
设计一套双输出轴同步传动系统。﻿
参数：﻿
- 主输入轴转速：30 rpm。﻿
- 两根输出轴之间的中心距：180。﻿
- 两根输出轴的目标转速相同。﻿
- 两根输出轴的旋转方向相反。﻿
- 输出轴必须能够分别驱动左右夹持机构。﻿

要求：﻿
1. 采用合理的齿轮传动结构。﻿
2. 设计必要的中间齿轮、传动轴、轴承和支撑座。﻿
3. 两根输出轴必须保持正确的轴线位置。﻿
4. 左右夹持机构必须同步运动。﻿
5. 设计合理的轴向定位结构。﻿
6. 所有齿轮必须满足正确的中心距和啮合条件。﻿
7. 齿轮与轴之间必须具有合理的连接关系。﻿
8. 传动系统必须能够与主输入系统形成明确的动力连接。﻿
9. 不允许通过直接固定两个输出轴来假定同步传动成立。﻿

五、双侧同步夹紧机构﻿
设计一套用于固定圆柱形工件的双侧夹紧机构。﻿
参数：﻿
- 可夹持工件直径范围：30～100。﻿
- 最大夹紧行程：35。﻿
- 左右夹爪必须对称运动。﻿
- 额定工件质量：5 kg。﻿
要求：﻿
1. 采用左右对称的夹爪结构。﻿
2. 两侧夹爪必须具有明确的导向机构。﻿
3. 通过双输出轴传动实现左右同步运动。﻿
4. 夹爪必须具有合理的接触面和安装结构。﻿
5. 夹紧过程中，两侧夹爪必须保持合理的对称关系。﻿
6. 夹紧机构不得与转台、工件支撑结构及相邻工位发生干涉。﻿
7. 设计必要的机械限位。﻿
8. 夹紧力必须能够根据工件质量和加工载荷进行合理校核。﻿
9. 不允许仅通过将夹爪固定在工件两侧来代替真实的夹紧机构。﻿

六、加工头升降机构﻿
设计一套垂直升降式加工头安装机构。﻿
参数：﻿
- 有效升降行程：80。﻿
- 加工头及安装组件质量：12 kg。﻿
- 升降导向采用双导柱结构。﻿
- 两根导柱中心距：100。﻿
要求：﻿
1. 设计加工头安装板、双导柱、导向套及驱动结构。﻿
2. 加工头必须能够完成上升、下降和保持三个状态。﻿
3. 升降过程中安装板不得出现明显的倾斜。﻿
4. 两根导柱必须具有合理的安装和支撑结构。﻿
5. 加工头下降位置必须与转台工位中心对应。﻿
6. 升降机构不得与转台及夹紧机构发生干涉。﻿
7. 设计合理的行程限位结构。﻿
8. 加工头的驱动必须与主输入轴形成明确的机械联动关系。﻿
9. 加工头处于最低位置时，必须保留必要的加工空间。﻿

七、凸轮与连杆复合机构﻿
设计一套复合凸轮机构，用于控制加工头升降和工件夹紧时序。﻿
要求：﻿
1. 凸轮由主输入轴驱动。﻿
2. 凸轮必须具有明确的基圆、升程、回程及停歇区段。﻿
3. 凸轮从动件必须具有合理的运动副和支撑结构。﻿
4. 通过凸轮与连杆机构的组合实现所需动作。﻿
5. 加工头在转台分度期间必须保持抬升。﻿
6. 加工头必须在转台定位后才允许下降。﻿
7. 加工头必须先完成抬升，转台才能开始下一次分度。﻿
8. 夹紧动作必须与加工头下降动作合理协调。﻿
9. 需要检查凸轮压力角、从动件运动连续性和机构死点。﻿
10. 不允许通过互相矛盾的固定约束强行实现动作时序。﻿

八、齿轮参数与尺寸约束﻿
设计中至少包含以下齿轮：﻿
A组直齿圆柱齿轮﻿
- 模数：2。﻿
- 压力角：20°。﻿
- 小齿轮齿数：20。﻿
- 大齿轮齿数：60。﻿
- 齿宽：20。﻿

B组直齿圆柱齿轮﻿
- 模数：2。﻿
- 压力角：20°。﻿
- 主动齿轮齿数：30。﻿
- 从动齿轮齿数：30。﻿
- 齿宽：18。﻿

要求：﻿
1. 正确计算分度圆直径、齿顶圆直径和标准中心距。﻿
2. 检查齿轮之间的几何啮合关系。﻿
3. 检查齿轮与轴承座、机架及其他零件之间的空间关系。﻿
4. 设计合理的齿轮轴和轴向定位结构。﻿
5. 不同齿轮组之间必须具有明确的传动关系。﻿
6. 齿轮不得出现不合理的实体穿透。﻿
7. 传动系统的输入转速与输出转速必须符合设定的传动比。﻿

九、整机装配与运动要求﻿
整机必须包含：﻿
- 底座。﻿
- 四工位转台。﻿
- 槽轮分度机构。﻿
- 主输入轴。﻿
- 双轴同步传动机构。﻿
- 双侧夹紧机构。﻿
- 加工头升降机构。﻿
- 凸轮与连杆机构。﻿
- 所有必要的轴承、轴承座、连接件、支架和紧固件。﻿
要求：﻿
1. 所有零件必须具有合理的安装位置。﻿
2. 固定件和运动件必须具有明确的连接关系。﻿
3. 所有转轴必须具有合理的轴线和支撑结构。﻿
4. 所有导向机构必须具有正确的运动方向。﻿
5. 转台每次分度必须为90°。﻿
6. 分度过程中，加工头必须保持抬升。﻿
7. 转台定位后，夹紧机构必须完成夹紧。﻿
8. 夹紧完成后，加工头才能下降。﻿
9. 加工头抬升后，夹紧机构必须能够松开。﻿
10. 机构运动全过程不得发生不合理干涉。﻿
11. 需要检查凸轮、连杆、齿轮、槽轮和夹爪之间的空间关系。﻿
12. 不允许通过删除必要零件、隐藏干涉或固定所有运动件来规避问题。﻿

十、设计变更测试﻿
在不改变底座最大尺寸和转台直径的情况下，将工件直径范围修改为20～120。﻿
修改后必须保持：﻿
1. 左右夹爪对称运动。﻿
2. 最大夹紧行程不超过35。﻿
3. 加工头与夹爪之间不发生干涉。﻿
4. 工件中心仍与工位中心对齐。﻿
5. 双输出轴仍然保持同步。﻿
6. 转台仍然每次分度90°。﻿
7. 原有齿轮、凸轮和槽轮机构不得出现新的几何冲突。﻿
8. 如果原有尺寸无法满足要求，应指出具体冲突及合理的结构修改方案。﻿

十一、工程图要求﻿
至少生成：﻿
1. 整机装配图。﻿
2. 四工位转台零件图。﻿
3. 槽轮零件图。﻿
4. 主动拨盘零件图。﻿
5. 主输入轴零件图。﻿
6. 双输出轴零件图。﻿
7. 主要齿轮零件图。﻿
8. 凸轮零件图。﻿
9. 夹爪零件图。﻿
10. 加工头安装板零件图。﻿
11. 连杆零件图。﻿
12. 关键轴承座零件图。﻿
工程图必须包含合理的投影视图、必要的剖视图、关键尺寸及必要的技术要求。﻿
最终模型必须是一套完整、尺寸协调、运动关系明确的机械系统。尚未验证的运动、强度或装配结果不得直接标记为合格。﻿

隐藏极度困难：﻿
多模式深海救援与极地工程母机﻿
设计一套具有复杂机械传动、多自由度运动、模块化作业工具、重型起吊、精密操作及环境适应能力的工程母机。整机需要完成崎岖地形移动、障碍跨越、重型物资吊运、精密零件抓取、水下作业和远距离机械操作。﻿
所有尺寸使用 mm，角度使用 °，质量使用 kg。未规定的尺寸需要依据机械原理、几何约束、强度要求和装配空间确定。所有活动机构必须具有明确的运动关系，所有承载结构必须具有合理的受力路径。﻿

一、整机总体参数﻿
- 主体长度：1800。﻿
- 主体宽度：1200。﻿
- 主体高度：900。﻿
- 整机目标质量：不超过1800 kg。﻿
- 最大额定有效载荷：500 kg。﻿
- 工作温度：-40℃至+50℃。﻿
- 设计水下工作深度：100 m。﻿
- 机械臂额定抓取质量：100 kg。﻿
- 机械臂最大水平工作半径：2200。﻿
- 最大起吊质量：500 kg。﻿
- 起吊有效高度：3000。﻿
- 整机必须采用模块化机械结构。﻿
- 所有作业模块必须具有明确的安装接口和载荷传递路径。﻿
- 需要考虑重心变化、倾覆风险、结构变形、低温运行、密封及维护空间。﻿

二、六履带独立驱动底盘﻿
设计六组独立驱动的履带模块，采用前、中、后三组左右对称布置。﻿
每组履带模块：﻿
- 履带宽度：180。﻿
- 主动轮节圆直径：240。﻿
- 从动轮直径：200。﻿
- 支重轮直径：120。﻿
- 每组支重轮数量：6。﻿
- 履带节距：50。﻿
- 主动轮与从动轮中心距初始值：500。﻿
- 每组履带模块具有独立的驱动和张紧机构。﻿

具体要求：﻿
1. 履带由独立履带板、销轴和必要的连接结构组成。﻿
2. 主动轮齿形必须与履带节距匹配。﻿
3. 履带节数必须为整数，闭合后不得出现明显长度不匹配。﻿
4. 六组履带必须具有独立悬挂结构。﻿
5. 每组悬挂机构需要考虑摆动范围、行程限制和缓冲结构。﻿
6. 前后履带模块必须具有合理的越障能力。﻿
7. 左右驱动系统必须允许差速转向。﻿
8. 履带张紧机构必须具有足够的调整行程。﻿
9. 履带在悬挂运动范围内不得与车体或相邻模块发生干涉。﻿
10. 设计适用于低温环境的轴承支撑、润滑和防护结构。﻿
11. 计算整机接地压力、爬坡时的牵引需求及悬挂载荷。﻿
12. 六组履带同时安装后，必须与主体结构形成完整装配。﻿

三、四级复合齿轮传动系统﻿
设计一套用于重型机械臂回转和起吊机构的复合减速器。﻿
第一级：直齿圆柱齿轮﻿
- 模数：3。﻿
- 小齿轮齿数：24。﻿
- 大齿轮齿数：72。﻿
- 压力角：20°。﻿
- 齿宽：40。﻿
第二级：行星齿轮﻿
- 模数：2.5。﻿
- 太阳轮齿数：24。﻿
- 行星轮齿数：36。﻿
- 内齿圈齿数：96。﻿
- 行星轮数量：4。﻿
- 压力角：20°。﻿

第三级：双排行星齿轮﻿
- 模数：2。﻿
- 太阳轮齿数：24。﻿
- 行星轮齿数：36。﻿
- 内齿圈齿数：96。﻿
- 行星轮数量：4。﻿
- 两排行星机构必须具有明确的输入、输出及连接关系。﻿

第四级：锥齿轮换向﻿
- 传动轴夹角：90°。﻿
- 小锥齿轮齿数：24。﻿
- 大锥齿轮齿数：48。﻿
- 模数：3。﻿
- 压力角：20°。﻿

传动系统要求：﻿
1. 所有齿轮必须满足正确的几何啮合关系。﻿
2. 行星轮中心位置必须根据齿轮参数计算。﻿
3. 四个行星轮必须均匀布置，并检查相邻行星轮之间的空间间隙。﻿
4. 双排行星机构必须考虑两排机构之间的轴向空间、连接方式和运动关系。﻿
5. 锥齿轮必须满足正确的节锥几何关系及轴线布置要求。﻿
6. 设计完整的输入轴、输出轴、行星架、轴承、轴承座、端盖及箱体。﻿
7. 各级传动必须形成连续、明确的动力传递链。﻿
8. 计算总传动比、输出转速、输出扭矩及传动效率。﻿
9. 检查齿根强度、接触强度、轴强度、轴承寿命和润滑条件。﻿
10. 设计必要的密封、润滑通道和维护结构。﻿
11. 不允许通过简单叠放齿轮来代替真实的传动结构。﻿

四、七自由度重型机械臂﻿
设计一套额定抓取质量为100 kg的七自由度机械臂。﻿
主要尺寸：﻿
- 回转底座高度：300。﻿
- 肩部连杆长度：450。﻿
- 上臂长度：650。﻿
- 前臂长度：550。﻿
- 腕部组件长度：250。﻿
- 最大水平工作半径：2200。﻿
- 额定抓取质量：100 kg。﻿

机械臂必须包含：﻿
1. 底座回转关节。﻿
2. 肩部俯仰关节。﻿
3. 上臂。﻿
4. 肘部俯仰关节。﻿
5. 前臂。﻿
6. 腕部两个相互独立的转动关节。﻿
7. 末端回转关节。﻿
8. 七个关节对应的驱动安装结构。﻿
9. 关节轴、轴承、减速器、制动结构及必要的支撑件。﻿
10. 内部线缆和管路的布置空间。﻿

具体要求：﻿
- 七个自由度必须具有明确的转轴方向和运动范围。﻿
- 相邻关节不得出现不合理的轴线偏移。﻿
- 机械臂必须能够达到收纳、水平伸展、向上抬升和低位操作等姿态。﻿
- 机械臂运动时不得与履带、车体、吊臂和其他机构发生不合理干涉。﻿
- 每个关节必须根据负载和工作半径考虑驱动扭矩。﻿
- 设计合理的中空关节或管线避让结构。﻿
- 必须考虑大臂、前臂及末端载荷产生的弯矩和扭矩。﻿
- 在最大工作半径下，需要评估结构挠度及末端定位误差。﻿
- 机械臂必须能够在规定载荷下维持合理的结构强度和稳定性。﻿

五、三自由度并联精密定位平台﻿
在机械臂末端设计一套三自由度并联定位平台，用于精密操作。﻿
设计要求：﻿
1. 采用三条独立驱动支链。﻿
2. 三条支链连接固定基座与活动平台。﻿
3. 每条支链必须具有明确的运动副和几何约束。﻿
4. 活动平台必须能够进行三维空间位置调整。﻿
5. 设计有效工作空间为直径200、高度100的工作区域。﻿
6. 末端定位精度设计目标为±0.1 mm。﻿
7. 三条支链不得出现不合理的几何干涉。﻿
8. 设计驱动器安装接口、铰接结构和必要的预紧结构。﻿
9. 需要考虑奇异位形、支链长度变化及活动平台姿态约束。﻿
10. 并联平台必须与七自由度机械臂的末端接口正确连接。﻿
11. 必须考虑机械臂挠度、关节间隙和并联平台误差之间的关系。﻿
12. 不得将三根互不关联的伸缩杆简单连接后视为完整并联机构。﻿

六、双侧剪叉式重型升降平台﻿
设计一套安装在车体上的双侧剪叉式升降平台。﻿

- 平台长度：600。﻿
- 平台宽度：500。﻿
- 最低工作高度：250。﻿
- 最高工作高度：1000。﻿
- 额定载荷：500 kg。﻿
- 两侧剪叉机构必须同步运动。﻿

要求：﻿
1. 每侧采用双级剪叉结构。﻿
2. 每一级必须具有合理的连杆长度、铰接点和转轴。﻿
3. 平台需要具有导向、防倾斜和防止过度运动的结构。﻿
4. 设计液压缸驱动系统。﻿
5. 液压缸安装位置必须符合机构运动关系。﻿
6. 计算液压缸行程、安装角度和主要载荷。﻿
7. 检查最低位置、最高位置及中间位置的运动可行性。﻿
8. 考虑接近最低位置时的驱动力增大问题。﻿
9. 设计必要的机械限位、维护支撑及防护结构。﻿
10. 升降平台与机械臂、吊臂及车体必须保持合理的空间关系。﻿

七、重型液压伸缩吊臂﻿
设计一套额定起吊质量为500 kg的三节伸缩吊臂。﻿

- 吊臂固定基座高度：900。﻿
- 吊臂最大有效伸展长度：3000。﻿
- 吊臂最小有效长度：1500。﻿
- 设计最大起吊高度：3000。﻿
- 吊臂俯仰范围：-10°至+70°。﻿
- 吊臂采用液压伸缩与液压俯仰驱动。﻿

具体要求：﻿
1. 采用三节套接式伸缩臂。﻿
2. 每节伸缩臂必须具有合理的截面形状、壁厚和搭接长度。﻿
3. 伸缩臂之间必须具有合理的滑动导向及耐磨结构。﻿
4. 设计伸缩液压缸、俯仰液压缸和必要的支撑铰点。﻿
5. 液压缸不得在运动过程中发生几何干涉或不合理的侧向受力。﻿
6. 设计钢丝绳卷扬系统、滑轮组、吊钩和必要的导向结构。﻿
7. 设计钢丝绳锚固结构和卷筒排绳结构。﻿
8. 考虑不同吊臂伸展长度下的载荷变化和倾覆力矩。﻿
9. 设计吊臂与车体之间的回转支撑机构。﻿
10. 设计必要的机械限位、制动和防止意外下降的结构。﻿
11. 吊臂、机械臂和升降平台必须能够在同一整机中合理布置。﻿

八、钢丝绳卷扬与多倍率滑轮系统﻿

设计一套独立的重型卷扬机构。﻿
- 最大吊载：500 kg。﻿
- 卷筒有效直径：250。﻿
- 钢丝绳名义直径：12。﻿
- 滑轮组倍率：4。﻿
- 设计有效起升行程：3000。﻿

要求：﻿
1. 卷筒具有合理的绳槽或排绳结构。﻿
2. 设计钢丝绳导向、固定和防脱结构。﻿
3. 滑轮直径必须根据钢丝绳要求合理确定。﻿
4. 滑轮轴必须具有可靠的支撑结构。﻿
5. 计算理想绳端拉力、卷筒扭矩和必要的驱动功率。﻿
6. 考虑钢丝绳弯曲疲劳、卷筒有效绕绳半径变化和绳层排列。﻿
7. 设计制动器、减速器和必要的安全防护结构。﻿
8. 设计滑轮组的合理穿绳路径。﻿
9. 钢丝绳不得与吊臂边缘或相邻机械结构发生不合理干涉。﻿
10. 吊钩组件必须具有合理的防脱结构。﻿
11. 所有承载部件需要进行基本强度和安全性校核。﻿

九、自动工具快换系统﻿
机械臂末端必须能够安装以下四种工具：﻿

1. 两指精密夹爪。﻿
2. 三指重型夹持器。﻿
3. 电动旋转钻孔工具。﻿
4. 水下切割工具。﻿
工具快换接口要求：﻿
- 接口法兰外径：160。﻿
- 接口定位止口直径：100。﻿
- 定位止口深度：8。﻿
- 连接螺栓数量：8。﻿
- 连接螺栓均匀分布。﻿
- 必须具有重复定位结构。﻿
- 必须具有机械锁紧机构。﻿
- 必须具有防止工具意外脱落的安全结构。﻿

其他要求：﻿
1. 四种工具必须使用兼容的安装接口。﻿
2. 工具更换后必须保持明确的机械定位关系。﻿
3. 水下工具需要考虑密封连接。﻿
4. 电动工具需要具有合理的线缆通道。﻿
5. 设计必要的工具识别结构和防错安装结构。﻿
6. 不同工具不得与机械臂腕部或相邻结构发生干涉。﻿
7. 工具安装后必须检查载荷、重心和末端工作空间变化。﻿
8. 所有接口孔位、定位面及连接尺寸必须保持一致。﻿

十、差动式机械同步机构﻿
设计一套用于双侧剪叉平台的机械同步机构。﻿
要求：﻿
1. 两侧平台必须保持同步升降。﻿
2. 采用横向同步轴与锥齿轮传动机构连接两侧驱动端。﻿
3. 设计必要的支撑轴承、轴承座、联轴结构和安装支架。﻿
4. 同步轴必须考虑扭转变形。﻿
5. 两侧剪叉机构的安装位置必须对称。﻿
6. 传动轴与锥齿轮之间必须具有正确的轴线和啮合关系。﻿
7. 同步机构不得妨碍液压缸、剪叉连杆或平台导向结构运动。﻿
8. 需要考虑一侧受到偏载时的结构受力和同步误差。﻿
9. 设计必要的防护结构及维护空间。﻿

十一、复杂轴系与支撑系统﻿
整机必须包含合理的轴系、支撑和连接结构，包括：﻿
- 多级阶梯轴。﻿
- 中空传动轴。﻿
- 花键连接。﻿
- 键连接。﻿
- 联轴器。﻿
- 深沟球轴承。﻿
- 圆锥滚子轴承。﻿
- 推力轴承。﻿
- 轴承座。﻿
- 轴肩和轴向定位结构。﻿
- 机械密封。﻿
- 螺栓、螺母及垫圈。﻿
- 定位销。﻿
- 可拆卸端盖。﻿
- 加强筋。﻿
- 防护罩。﻿

要求：﻿
1. 轴承类型必须与对应载荷及运动形式相匹配。﻿
2. 轴承必须具有合理的轴向和径向定位方式。﻿
3. 轴与轴承、轴与齿轮之间必须具有合理的安装配合。﻿
4. 花键和键连接必须具有正确的几何关系。﻿
5. 传动轴必须考虑弯曲、扭转和疲劳。﻿
6. 螺栓连接必须具有合理的孔距、边距和装配空间。﻿
7. 密封结构不得与轴的正常运动发生冲突。﻿
8. 所有主要连接位置必须具有明确的载荷传递路径。﻿
9. 不允许出现轴承悬空、轴肩失效或连接件穿透实体材料的情况。﻿

十二、水下密封与压力补偿结构﻿
整机需要具备水下100 m工作能力。﻿
要求：﻿
1. 设计独立的密封电机舱和传动舱。﻿
2. 设计旋转轴密封结构。﻿
3. 设计静态端盖密封结构。﻿
4. 设计必要的O形圈槽、密封压紧面和密封连接件。﻿
5. 设计电缆及管路穿舱接口。﻿
6. 设计压力补偿或其他合理的耐压方案。﻿
7. 考虑不同舱体的外部压力、内部压力和结构变形。﻿
8. 密封结构必须考虑轴旋转、低温收缩及装配公差。﻿
9. 水下工具快换接口必须具有合理的密封及防腐结构。﻿
10. 不允许仅通过增加普通外壳厚度就认定整机满足水下要求。﻿

十三、热变形与精密定位结构﻿
机械臂末端需要达到±0.1 mm的定位精度设计目标。﻿
要求：﻿
1. 考虑-40℃至+50℃的温度变化。﻿
2. 考虑不同材料之间的热膨胀差异。﻿
3. 考虑机械臂连杆、关节轴和安装支架的弹性变形。﻿
4. 考虑齿轮侧隙、轴承游隙和连接间隙。﻿
5. 考虑并联定位平台的几何误差。﻿
6. 设计合理的定位基准及关键尺寸链。﻿
7. 对影响末端定位精度的关键零件明确尺寸、公差和配合要求。﻿
8. 需要进行基本的误差预算。﻿
9. 不得仅通过提高单个零件的加工精度就假定整机必然达到目标精度。﻿

十四、整机空间与运动约束﻿
整机必须同时满足以下条件：﻿
1. 六履带底盘可以独立驱动和转向。﻿
2. 七自由度机械臂具有合理的工作空间。﻿
3. 机械臂末端并联平台不得与腕部结构发生干涉。﻿
4. 吊臂能够完成规定范围内的俯仰与伸缩。﻿
5. 吊钩和钢丝绳必须具有合理的运动路径。﻿
6. 剪叉平台必须完成最低至最高位置的运动。﻿
7. 双侧剪叉平台必须保持同步。﻿
8. 工具快换系统必须能够安装全部四种工具。﻿
9. 机械臂、吊臂、升降平台和履带必须在整机中合理布置。﻿
10. 运动件必须保留必要的装配间隙。﻿
11. 维护盖板、螺栓和可拆卸部件必须具有合理的操作空间。﻿
12. 不得通过固定所有运动部件来规避运动干涉问题。﻿

十五、整机结构强度与稳定性﻿
必须考虑以下设计工况：﻿
1. 整机在平地上搬运最大载荷。﻿
2. 整机在30°坡面上行驶。﻿
3. 机械臂以最大工作半径抓取100 kg载荷。﻿
4. 吊臂在最大伸展长度下起吊500 kg载荷。﻿
5. 升降平台在最高位置承载500 kg载荷。﻿
6. 一侧履带跨越障碍时的悬挂载荷变化。﻿
7. 机械臂与吊臂同时处于非收纳姿态时的重心变化。﻿
8. 水下工作时舱体承受外部静水压力。﻿
9. 低温条件下材料性能与润滑性能变化。﻿
10. 机械臂末端受到偏心载荷时的关节受力。﻿
对于每种工况，需要根据实际机构位置确定载荷传递路径，并检查关键轴、支架、连杆、连接螺栓、齿轮和承载结构的基本强度。﻿
对于存在倾覆风险或强度不足的工况，不得仅通过文字说明忽略问题。﻿

十六、制造与装配要求﻿
1. 所有主要零件必须具有合理的实体结构。﻿
2. 主要结构件应考虑实际加工方法。﻿
3. 板材零件需要具有合理的板厚、折弯空间和连接结构。﻿
4. 焊接结构需要具有合理的焊接位置和装配空间。﻿
5. 轴类零件需要具有合理的加工基准和尺寸结构。﻿
6. 齿轮必须具有符合指定参数的几何结构。﻿
7. 需要考虑标准件的安装及拆卸空间。﻿
8. 需要考虑大型装配体的拆装顺序与维护空间。﻿
9. 同类零件必须具有一致的尺寸与接口定义。﻿
10. 不允许用没有实际连接关系的零件代替完整机械机构。﻿

十七、工程图要求﻿
至少生成以下工程图：﻿
1. 整机总装图。﻿
2. 六履带驱动系统装配图。﻿
3. 复合齿轮减速器装配图。﻿
4. 七自由度机械臂装配图。﻿
5. 并联定位平台装配图。﻿
6. 双级剪叉升降平台装配图。﻿
7. 伸缩吊臂装配图。﻿
8. 钢丝绳卷扬系统装配图。﻿
9. 自动工具快换接口零件图。﻿
10. 机械同步轴零件图。﻿
11. 主要阶梯轴零件图。﻿
12. 关键齿轮零件图。﻿
13. 行星架零件图。﻿
14. 剪叉连杆零件图。﻿
15. 吊臂主要承载结构零件图。﻿
16. 水下密封舱零件图。﻿
17. 轴承座及安装支架零件图。﻿
工程图需要包含合理的投影视图、必要的剖视图、局部放大图、关键尺寸、公差、配合及必要的技术要求。﻿
对于复杂装配体，需要明确关键零件的安装位置和连接关系。﻿

十八、最终设计验收要求﻿
最终结果必须是一套结构完整、尺寸协调、连接明确、具有合理运动关系的工程机械系统。﻿
必须特别保证：﻿
- 所有齿轮啮合关系正确。﻿
- 所有关键轴线和安装孔位相互匹配。﻿
- 所有运动机构具有明确的自由度。﻿
- 所有液压缸的安装位置和行程合理。﻿
- 所有钢丝绳具有合理的穿绳路径。﻿
- 所有工具快换接口尺寸统一。﻿
- 所有主要承载结构具有明确的载荷传递路径。﻿
- 所有关键密封结构具有合理的几何设计。﻿
- 所有运动件不得发生不合理干涉。﻿
- 所有关键尺寸链必须相互协调。﻿
- 整机质量必须满足目标，或明确指出超出目标的原因。

- 所有尚未完成的强度、密封、稳定性及精度验证必须明确标注。
如果某些参数之间存在几何矛盾、运动约束冲突或工程可行性问题，应明确识别并提出有依据的修正方案，不得将相互矛盾的参数同时视为已经满足。﻿

最终交付必须包括完整的三维零件、装配体及工程图。未经计算和验证的结构不得直接标记为满足全部工程要求。